天长市创建国家园林城市绿化调查和指标测试项目公开询价函

项目编号：TCZBCG-20150127

采购人：天长住房和城乡建设局

联系人：马金国

联系电话：0550-7641206

代理机构：天长市荣城工程造价事务所

联系人：孙庆成

联系电话：0550-7312444

天长市荣城工程造价事务所受采购人委托，对天长市创建国家园林城市绿化调查和指标测试项目进行公开询价采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标，现将有关事项说明如下：

## 一、项目概况

## 1项目概述

创建国家园林城市是树立城市形象，提升城市综合竞争力的重要举措，提高人民群众生活质量和水平的重要手段，加强环境保护、全面落实科学发展观的具体体现。2010年，国家住房城乡建设部与国家质量监督检验检疫总局联合发布了《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010），依据该标准，各级城市需对照进行自评并达到Ⅱ级（含Ⅱ级）以上方可进行申报。为了顺利申报国家园林城市，依据申报条件，天长市决定利用近期的高分辨的卫星遥感影像进行城市园林绿化调查和指标测试自评工作。全面评估我市园林绿化现状，摸清家底，客观分析我市与“国家园林城市”评价指标的差距，做好申报基础工作。

（1）项目范围：天长市建成区约30平方公里

（2）项目交付地点：天长市园林绿化局

（3）服务期限要求：合同签订后， 30日内完成全部工作任务并提交所有的资料和成果。

## 2 采购项目内容

（1）采购天长市建成区范围高分辨卫星遥感影像并进行遥感影像处理；

（2）依据遥感影像，开展天长市建成区约30平方公里范围内五类绿地（公园绿地、附属绿地、防护绿地、生产绿地和其它绿地）现状调查；

（3）建立园林绿化专题数据库，按照天长市申报国家园林城市的遥感测试要求，进行绿地建设指标测算及统计分析。

## 3 项目总体要求

天长市正准备“国家园林城市”的创建和申报工作，为全面系统客观的掌握天长市园林绿化目前现状分布情况，进行城市园林绿化调查和指标测试要求如下：

（1）数学基础：坐标系统采用1980西安坐标系，高斯-克吕格投影3°分带，1985国家高程基准；投影带中央子午线取117°00′00″。

（2）影像采购：突出植被绿化信息，影像获取时间为2015年度4月-10月份，采购分辨率达到或优于0.5米的卫星遥感影像数据（包含多光谱和全色波段）。

（3）影像处理：影像需经正射校正、融合、匀光镶嵌等处理，处理后的遥感影像总体色彩一致,平面精度控制在1-2个象元以内；融合影像无重影现象，色调柔和、纹理清晰，细节清楚，多光谱影像的颜色在融合前后应保持一致；镶嵌后应保持影像整体色调的过渡均匀。

（4）园林绿化数据库：绿化专题信息提取、分类及建库，图斑属性分类正确，图斑无拓扑错误。

（5）指标测算：申报国家园林城市绿地建设部分相关指标测算，并制作专题图，指标测算准确。

- 4、 项目依据

下列技术依据应采用国家公布的最新版本，技术设计书的各类技术指标低于以下技术依据的，以下列技术依据为准。

（1）《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）；

（2）《城市绿地分类标准》（CJJ/T 85-2002）；

（3）《城市建设统计指标解释》（中国建筑工业出版社，2002）；

（4）《国家园林城市遥感调查与测试要求》；

（5）《国家园林城市申报与评审办法》和《国家园林城市标准》（建城[2010]125号）；

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（7）《1:5000、1:10000 地形图航空摄影测量内业规范》 (GB/T 13990-2012)；

（8）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

（9）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316-2008）。

- 5、数据保密要求

所有内业处理和建库阶段的作业设备由中标人自行准备，其中计算机设备需要由采购人安装保密管理系统；中标人须在采购人指定的机房和独立的网络环境下作业。

- 6、 已有资料

将提供以下规划和基础地理信息资料（详见表1）：

表 1  城市园林绿化遥感测试基础资料内容与要求

| 序号 | 基础资料内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市地形图 | - 包括DLG（数字线划图）和DEM（数字高程模型）数据 - 图件格式：dwg格式 - 图件比例尺：大于或等于 1：10000 - 地形图范围大于城市建成区范围 |
| 2 | 城市建成区范围图 | - 城市现状建成区界线的划定应符合城市总体规划要求，不能突破城市规划建设用地的范围，以自然地形、地貌边界（如自然山体、水体）或基层行政单位的管理界线（如行政村的边界）为界 - 建成区范围图纸一式两份，直辖市由市人民政府加盖公章，其它城市须同时由市人民政府和省级住房城乡建设主管部门加盖公章 - 图件格式：dwg格式 - 图件比例尺：1：10000 - 图件底图：总体规划图 |
| 3 | 建成区面积、人口说明 | - 城市各城区的建成区面积，以及各城区建成区内的城区人口数量纸质说明材料 - 一式两份，直辖市由市人民政府加盖公章，其它城市须同时由市人民政府和省级住房城乡建设主管部门加盖公章 |
| 4 | 城市总体规划（文本、说明书及附图集） | - 图件格式：dwg格式（或JPEG格式）和纸制格式 - 须包括城市规划图和城市用地现状图 - 应为经审批正在实施的《城市总体规划》 |
| 5 | 城市绿地系统规划(文本及附图集) | 图件格式：dwg格式（或JPEG格式）和纸制格式 |
| 6 | 建成区内各城区行政区划范围图 | - 图件格式：dwg格式和纸制格式 - 图件比例尺：1：10000 - 图件底图：1：10000地形图 |
| 7 | 城市统计年鉴 | 申报前一年的城市统计年鉴 |

- 7、遥感测试计算指标内容

园林绿化遥感测试主要指标内容如下：

表2  遥感测试计算指标及等级评价标准

| 类型 | 序号 | 指 标 |  | 国家园林城市标准 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本项 | 提升项 |  |
| 2 绿地 建设 | 1 | 建成区绿化覆盖率(%) |  | ≥36% | ≥40% | * |
|  | 2 | 建成区绿地率(%) |  | ≥31% | ≥35% | * |
|  | 3 | 城市人均公园绿地面积 | 人均建设用地小于80㎡的城市 | ≥7.50㎡/人 | ≥9.50㎡/人 | * |
|  |  |  | 人均建设用地80～100㎡的城市 | ≥8.00㎡/人 | ≥10.00㎡/人 |  |
|  |  |  | 人均建设用地大于100㎡的城市 | ≥9.00㎡/人 | ≥11.00㎡/人 |  |
|  | 4 | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率(%) |  | ≥60% | ≥70% | * |
|  | 5 | 城市各城区绿地率最低值 |  | ≥25% | - | * |
|  | 6 | 城市各城区人均公园绿地面积最低值 |  | ≥5.00㎡/人 | - | * |
|  | 7 | 公园绿地服务半径覆盖率(%) |  | ≥70% | ≥90% | * |
|  | 8 | 万人拥有综合公园指数 |  | ≥0.06 | ≥0.07 | * |
|  | 9 | 城市道路绿化普及率(%) |  | ≥95% | 100% | * |
|  | 10 | 城市新建、改建居住区绿地达标率(%) |  | ≥95% | 100% | * |
|  | 11 | 城市公共设施绿地达标率(%) |  | ≥95% | - | * |
|  | 12 | 城市防护绿地实施率(%) |  | ≥80% | ≥90% | * |
|  | 13 | 生产绿地占建成区面积比率(%) |  | ≥2% | - | * |
|  | 14 | 城市道路绿地达标率（%） |  | ≥80% | - | * |
|  | 15 | 大于40hm² 的植物园数量 |  | ≥1.00 | - | * |
|  | 16 | 林荫停车场推广率(%) |  | ≥60% | - | * |
|  | 17 | 河道绿化普及率(%) |  | ≥60% | - | * |
|  | 18 | 受损弃置地生态与景观恢复率(%) |  | ≥80% | - | * |

说明：表格“备注”栏中标注有“*”的，表示该指标来自《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010），其指标解释、计算方法和数据来源均与《城市园林绿化评价标准》一致。

- 8、绿地判读要求

影像图上可清晰辨别的公园绿地、附属绿地、防护绿地、生产绿地、其它绿地等五类是本次天长市城市绿地统计的主要来源。本次统计带状绿地最小测算面积为0.01公顷，块状绿地面积最小测算面积为0.02公顷。

## 8.1公园绿地

表3公园绿地判读要求

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 公园绿地包括各级公园、专题公园、小游园、街道广场绿地等。 |
| 2 | 公园边界围合的面积均标定为绿地。公园以外的各类运动场地，不计入绿地率，按照实际绿化情况计入绿化覆盖率。高尔夫球场除外，既不计入绿地率，也不计入绿化覆盖率。 |
| 3 | 小游园边界围合的面积中，绿化用地、绿地甬路、休息用的设施及小块状铺装、景观亭台、雕塑用地标定为绿地，用于交通工具通行的马路不得标定为绿地。 |
| 4 | 广场的种植用地、人工湖水面、喷泉水面、藤架垂直投影占地标定为绿地面积，广场零星树木的投影面积以及其它任何属性用地不得标定为绿地面积。街道广场绿地应位于道路红线之外。 |

## 8.2附属绿地

表4附属绿地判读要求

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 附属绿地包括居住绿地、公共设施绿地、工业绿地、仓储绿地、对外交通绿地、道路绿地、市政设施绿地、特殊绿地等。 |
| 2 | 居住区绿地以斑块绿地的围合边缘标定为绿地。居住区内绿化广场、小游园内的景观设施、供人们休息用的设施、休闲甬路标定为绿地。 |
| 3 | 草皮砖的面积标定为绿地。 |
| 4 | 道路绿地的判定标准同城市公园绿地的判定标准。道路绿化指标的计算以道路红线范围内的现状绿地面积为准。 园林景观路：绿地率不得小于40%； 红线宽度大于50m的道路：绿地率不得小于30%； 红线宽度在40-50m的道路：绿地率不得小于25%； 红线宽度在小于40m的道路：绿地率不得小于20%的为达标。 广场绿化应符合现行行业标准的相关规定。 道路红线宽度小于12米的城市道路（支路）和历史文化街区的道路可不计入评价统计。 |
| 5 | 单位内植被覆盖良好的闲置空地，可标定为绿地，非植被覆盖空旷地、不同颜色的塑胶覆盖的运动场所不能标定为绿地。 |
| 6 | 人工湖、喷泉周围无栽植用地时，以实际水面边界标定为绿地；人工湖周围为栽植用地时，其水面堤岸连同周围栽植用地标定为绿地。 |
| 7 | 当楼房遮挡下的绿地为标准几何形状分布时，可根据部分可视绿地边缘进行延长推算标定绿地。当不能根据影像图显现特征进行推算标定时，必须到现场调查复核实地植被分布情况并在影像图上进行绿地标定。 |

## 8.3防护绿地

表5防护绿地判读要求

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 城市中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。包括卫生隔离带、道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防风林、城市组团隔离带等。 |
| 2 | 工矿企业与生产绿地周围的防护绿地，与城市公共绿地判定标准相同。 |
| 3 | 无明显种植边界的片状、带状、丛植的乔木林，以其树冠垂直投影面积标定为绿地。行植的防护林不得将其垂直投影面积标定为绿地。 |

## 8.4生产绿地

表6生产绿地判读要求

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 生产绿地边界围合内的种植用地标定为绿地。 |
| 2 | 生产绿地的办公用房、仓库等设施用地不得标定为绿地。 |
| 3 | 生产绿地的沟、垄、畦标定为绿地。 |
| 4 | 果林、苗圃等地规则式种植的植物在影像上呈星点状分布，绿地标定至该种植面积的边缘线。 |

## 8.5景观水面及生产用水水面

表7 景观水面及生产用水水面判读要求

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 无绿地围合的景观水面和其它生产用水水面仅将实际水面标定为绿地，护水堤岸不得标定为绿地。 |
| 2 | 绿地围合的景观水面和其它生产用水水面，其护水堤岸和周围种植用地均标定为绿地。 |
| 3 | 生产绿地的沟、垄、畦标定为绿地。 |
| 4 | 城市建成区内的水面在特定条件下可纳入绿地范畴，具体按以下几种情况统计： （1）公园内符合《公园设计规范》（CJJ48-92）园内用地比例要求（绿化用地比例≥65%）的水面，水面全部计入公共绿地面积和绿化覆盖面积； （2）城市内部河流，沿岸（单岸）绿化带宽度<30米，水面不计入绿地面积和绿化覆盖面积； （3）城市内部河流，沿岸（单岸）种植植物形成宽度≥30米的滨水公园绿地，水面面积≤滨水绿地面积的50%，水面全部计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积；水面面积＞滨水绿地面积的50%，水面按滨水绿地面积的50%计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积。 （4）城市内部湖泊，沿岸种植植物形成1000平方米以上的滨水公园绿地，水面面积≤滨水绿地面积的50%，水面全部计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积；水面面积＞滨水绿地面积的50%，水面按滨水绿地面积的50%计入公园绿地面积，不计入绿化覆盖面积。 |

## 8.6其  它

表8 其他要求

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 高大建筑物遮挡或其阴影下的各类绿地应通过现场调查，确定绿地的分布与面积大小，结合影像显现特征进行绿地面积标定。 |
| 2 | 垂直绿化不可按投影面积在影像图上标定为绿地。 |
| 3 | 生长在各类绿地中的树木，其树冠垂直投影超出绿地边界的，超出的投影面积不得标定为绿地。 |
| 4 | 仅种植乔木的行道树绿带宽度按1.5米计算，对于乔木下成带状配置地被植物，宽度大于1.5米的行道树绿带按照实际宽度计算。 |
| 5 | 桥下景观水面标定为绿地。 |
| 6 | 通航河道水面不得标定为绿地，桥面、其它建筑物下层种植的绿地通过现场调查核实，按实际分布在影像图上标定为绿地。 |
| 7 | 有多年生草本或复层地被覆盖良好的各类闲置空地标定为绿地，分布于不同地方的小片状野生灌木丛，其树冠投影的面积标定为绿地。 |
| 8 | 园林生产用种植大棚、温室，按生产绿地标定为绿地。 |
| 9 | 与植被相同影像颜色特征的其它地面覆盖物，不得标定为绿地。 |

- 9、提交成果

9.1、数据成果

(1)卫星影像：含有大地坐标信息的格式数字正射影像图数据文件（无压缩Geotiff格式，24-bit）；

(2)园林绿化专题数据库：数据库成果(包括数据内容)（ArcGIS无压缩Geodatabase格式）；

(3)成果报告：文档一份（Word），其中包括指标测算专题图（按照《国家园林城市遥感调查与测试要求》中绿地建设指标分别出专题图JPEG格式）、指标测算统计表（EXCEL表）。

9.2、存储介质

以USB 3.0 接口的1TB移动硬盘存储。

- 10、验收与移交

中标方按招标文件和合同的规定对全部成果资料逐项进行认真检查，由采购人组织检查验收后，出具验收报告。中标方将成果移交采购人。

- 付款方式：

①付款方式：全部工作完成后，经验收达标后，支付项目合同金额的95%，验收达标二年后付清余款。

②供货商向采购人结算时必须提供正规税务发票。

## 二、投标人应具备的条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有国家测绘主管部门颁发摄影测量与遥感甲级资质；

3、具有县（区）级及以上地理国情普查等类似项目业绩（提供合同）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、投标文件及投标报价相关要求

### 1、报价要求

（1）本次招标报价设置最高限价。投标人的投标总报价不得高于或等于最高限价；否则按废标处理。

最高限价为：人民币壹拾万元整（￥100000元）

（2）投标人只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

（3）投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变；

（4）本次采购报价投标人必须按采购人发布的采购清单中的货物名称、单位、数量、技术参数不变进行报价、合价，不得漏报，否则按无效标处理。

（5）投标人的投标总报价均包含测量费、技术费、遥感影像费、现状调查费、建库测算统计分析费、服务费、本项目招标代理费、招标评委费、规划方案设计专家评审费、税金、管理费、利润以及与本项目所有成果文件通过专家评审的一切服务费用。

### 2、其他费用

（1）根据采购人和招标代理机构约定，本项目的招标代理费（含评标专家费）共计人民币3500元，此部分费用已含在最高限价中，最终由中标人在领取中标通知书时一次性交纳给代理机构。

（2）投标人在报价让利时应综合考虑以上费用。

### 3、投标文件的组成及密封

（一）资格证明材料复印件（下列复印件均加盖单位公章）

（1）法定代表人有效身份证 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）具有县（区）级及以上地理国情普查等类似项目业绩（提供合同）

（二）投标报价文件组成

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资格证明文件格式）

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

（三）资格证明材料原件组成：

（1）法定代表人有效身份证 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）具有县（区）级及以上地理国情普查等类似项目业绩（提供合同）。

4、原件的密封：

①投标人提供上述（三）、（1）-（4）、项所要求的证明材料原件；

②所要求的法定代表人有效身份证原件(如为委托代理，则改为被委托人有效身份证原件)无需密封，必须手持，开标现场查验确认；

③上述资格证明材料除所要求的有效身份证外，其余资格证明材料必须密封于资格证明材料原件密封袋内。

5、投标文件的份数、签署和密封

（1）资格证明材料一式三份（正本一份、副本二份）密封于资格证明档案袋内；

资格证明材料原件（一套）密封于资格证明原件档案袋内

投标报价文件一式三份（正本一份、副本二份）密封于投标报价文件档案袋内。

（2）除按询价函中规定格式要求签字盖章外，其余部分每页均需加盖投标人印章。

（3）投标文件的密封袋应在封口处加盖投标人印章，在封面上标明袋内材料名称、采购人名称、项目名称、包号、投标人名称和地址及“于2015年11月13日15：00分之前不得开启”的字样。否则，该投标文件可能将被拒绝。

### 6、投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：代理机构工作人员

投标文件提交时间：2015 年11月13日14时30分至15时00分

投标文件提交截止时间：2015 年11月13日15时00分

地  点：天长市公共资源交易中心开标三室（新市政府广场东路东侧、国土资源服务中心二楼）

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

投标人在递交标书前，请将询价函费用200元/份（售后不退），在开标现场交纳给代理机构，否则不予接受标书。

### 7、开标时间及地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：天长市公共资源交易中心开标三室（新市政府广场东路东侧、国土资源服务中心二楼）

### 8、踏勘现场、询价函的澄清与修改

（1）投标人下载本项目询价函后，必须认真研究询价函内容及货物清单中的货物、技术参数和相对应的货物图片。

投标人必须亲自踏勘现场（踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担），了解本项目的现场实际情况，以便获取除本询价函中规定的货物技术参数外的其他有利于投标的情况；

投标人因自身原因未到现场实地踏勘的，中标后及签订合同时和履约过程中，供货商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的附加要求；造成损失的由供货商自行承担。

（2）投标人对本项目询价函所有内容和现场踏勘情况有任何疑问的，必须在2015 年11月5日17时前将疑问内容电子版发至下述邮箱：tcrczj@163.com；逾期不予受理。

（3）采购人（或其委托的代理机构）对投标人提出的疑问进行澄清，澄清内容于2015年11月6日17时后在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）上发布，该澄清内容为询价函的组成部分，对投标人具有同样约束力。

采购人（或其委托的代理机构）有权对本询价函进行的更正或更改，并将更正或更改内容于2015年11月6日17时后在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）上发布，该更正或更改内容为询价函的组成部分，对投标人具有同样约束力。

投标人应主动上网查询，采购人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的任何责任。

## 四、投标保证金

1、投标保证金人民币2000元

上述保证金必须在2015年11月13日15:00时前转入天长市公共资源交易中心账户，不接收汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间，开标时由天长市公共资源交易监督管理局监督人员向评委提交投标人投标保证金缴纳情况表，由评委按本询价文件要求，审查确定投标保证金缴纳是否符合采购文件的规定。未按规定交纳投标保证金的，其资格审查不合格。保证金转入下列账户：

收款单位： 天长市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行天长三圣支行

账    号：13132020380000 80026

交纳保证金时须在交易附言中注明“天长市创建国家园林城市绿化调查和指标测试项目”投标保证金。

各潜在的投标人在递交保证金时请慎重考虑，凡缴纳保证金后无正当理由不参加开标会议、不递交投标文件，将视为干扰招投标秩序的不诚信行为，保证金将予以没收，且一年内不得参与天长市公共资源交易中心的招投标活动。

中标人的投标保证金在与采购人签定采购合同后无息退还；未中标报价人的投标保证金在中标公示结束后5日内无息退还。

- 履约保证金

1、履约保证金金额：中标价的5%；由中标人在签订合同前一次性交纳给采购人。

2、履约保证金退还方式：期限至合同履约完成

## 六、开标程序

开标会议由代理机构主持，并按下列程序进行开标：

1、由公管局监督人员宣布开标纪律；

2、由投标人代表检查投标文件的密封情况；

3、监督部门对各投标人的法定代表人或委托代理人到场情况按照投标文件递交的先后顺序进行验证确认，同时确认投标保证金交纳情况；

4、由代理机构工作人员在监督部门的监督下将各投标人资格证明文件及原件报送至评标室，交于评委拆封评审；

5、宣读资格审查合格的投标人名称，由主持人按照投标文件递交的先后顺序当众拆封资格审查合格的投标人的密封函，宣读投标人名称、投标报价和其他主要内容，由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认后，由代理机构工作人员在监督部门的监督下报送至评标室，交于评委评审；

6、宣布中标候选人情况；

代理机构要对开标过程进行记录，并存档备查。

## 七、成交原则

1、评标委员会由采购人依法组成。

2、由评标委员会对各投标人资格证明文件及原件进行审验，审验不合格者其投标文件作废标处理，其报价将被拒绝。

3、由评标委员会确认各投标人资格均符合本询价函要求后，推荐经评审合格的投标报价最低的投标人为第一中标候选人，评审合格的投标报价第二低的投标人为第二中标候选人，评审合格的投标报价第三低的投标人为第三中标候选人。若最低报价出现两家或两家以上相同时，将由采购人随机抽取确定中标候选人。如所有投标人的投标报价均高于或等于最高限价，则由采购人宣布招标失败。

4、定标：中标候选人名单公示3天后，若采购人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知采购人在招标投标活动中有违法行为的，方可确定为成交供应商。

5、该项报价一经认可，即为签约的合同价。投标人一经做出报价，即为不可撤回。否则，该投标人在今后一年内不得参与天长市公共资源交易中心的所有招投标活动。

6、投标人提交的报价文件，将作为合同的组成部分。

## 八、投标文件有下列情形之一的，应按无效报价处理：

1、投标人不具备询价函规定的资格要求的；

2、投标人超出营业范围投标的；

3、未按询价函格式要求签字盖章的；

4、投标文件中重要实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5、未按询价函要求提交投标保证金的；

6、未提供询价函所要求提交的资格审查证件材料原件的（未提供任意一项证件材料原件的）；

7、投标人遗漏清单中货物品种、数量、规格参数的；

8、投标人提供的货物货物品种、数量、规格参数低于或小于询价文件清单中规定的货物品种、数量、规格参数；

9、投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

10、投标报价高于或等于最高限价的；

11、投标有效期、交货时间、质保期等重要商务条款不能满足询价函要求的；

12、本文件中规定的其他无效标情形。

## 九、投标报价修正方法

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为评标的依据，投标人拒绝签字确认的，按无效投标处理。

## 十、其他事项

1、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经监管部门批准后，可现场变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次询价函中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权终止合同。

## 十一、货物采购合同（样稿）

采购人（委托人）：                                          （以下简称为甲方）

供货方（报价人）：                                    （以下简称为乙方）

受托人：                                          （以下简称为丙方）

依照《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，（甲方、丙方）与乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。
　1、使用货物工程概况
　　1）货物名称：_________________________________

2）供货地点：_________________________________
　2、货物的基本情况

| 总价款：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、验收：

（（1）供货商供货到位后，必须接受采购人及相关单位的验收，验收标准以本项目询价函规定的内容为准。

（2）经采购人及相关单位验收后，若出现供货商所供应货物不符合本项目询价函技术参数和质量要求的，视为验收不合格，凡是经验收不合格的货物数量达到总数量的0.5%以下的，则供货商必须在采购人规定的时间内重新更换不合格货物；凡是经验收不合格的货物数量达到总数量的0.5%及以上的，采购人有权对供货商进行经济处罚，处罚标准为中标价的3%（直接从履约保证金中没收），该批不合格的货物仍然由供货商在采购人规定时间内重新供货，重新供应的货物质量必须达到验收标准；若重新供应的货物经验收仍然不合格的，采购人有权取消其供货资格并没收其全部履约保证金。

4、付款方式：

（1）全部工作完成后，经验收达标后，支付项目合同金额的95%，验收达标二年后付清余款。

（2）供货商向采购人结算时必须提供正规税务发票。

(3)质保要求：自交货验收合格之日起质保一年，质保期内，乙方提供免费维修服务，终身维护； 保修期内出现质量问题，接采购人通知后，一个工作日内上门免费维修，零部件免费更换。

5、合同价款及调整

(1)  本合同价款采用固定单价合同确定

(2)  结算价=中标单价×实际供货数量。

6、其他

本合同未尽事宜，双方协商确定；

本合同一式六份。甲、乙、丙双方各执二份，自签字盖章之日起生效。

甲方：                             乙方：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人：                     或委托代理人：

日期：                             日期：

丙方：

法定代表人

或委托代理人：

日期：

附：投标书组成（格式文本）

1、封面

## 一、投标文件一（资格证明文件）

正本或副本

资格证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

资格证明材料复印件（复印件均加盖单位公章）

（1）法定代表人有效身份证 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）具有县（区）级及以上地理国情普查等类似项目业绩（提供合同）。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）询价函，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字）

委托代理人（身份证号码）：               （签字）

年    月    日

## 二、投标文件二（投标报价文件）

注明正本或副本

投标报价文件

（投标文件二）

项目

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资格证明文件格式）；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

附件3

报   价   函

致:                        ：

我公司己经认真阅读天长市创建国家园林城市绿化调查和指标测试公开询价函，决定参加投标报价。

1、我方愿意按照询价函规定的各项要求，向招标人提供服务，投标报价为人民币（大写）            元(¥         )。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成服务并交付采购人验收。

3、我方同意按照招标采购函的要求，交纳人民币     元的投标保证金，并且承诺遵守询价函中关于投标保证金的规定。

4、若我方中标，愿按询价函规定在签订合同前向采购人交纳中标价的5%作为履约保证金。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

采购单位、招标代理机构对本询价函的确认

我单位对天长市创建国家园林城市绿化调查和指标测试项目公开询价函进行确认。 招标单位：天长市住房和城乡建设局 联系人： 马金国 联系电话：0550-7641206 （单位盖章） 2015年11月3日

招标代理机构：天长市荣城工程造价事务所 经办人：孙庆成 电 话：0550-7312444 （单位盖章） 2015年11月3日