- 1.9  静力压桩工程施工监理

- 1.9.1  监理要点及方法

静力压桩分项工程施工监理要点及方法见表1-19所列。

静力压桩分项工程施工监理要点及方法       表1-19

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求及质量检查 | *1．钢筋混凝土预制桩 钢筋混凝土预制桩（实心桩）可现场加工，也可采用工厂生产的成品桩，其类型、强度等级、尺寸应符合设计及施工方案要求。钢筋混凝土预制桩的外观及尺寸允许偏差或允许值应符合表1-20的规定。钢筋混凝土预制桩检查要点： （1）外观检查：标识（类型、强度等级、规格尺寸）、产品龄期、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 *2．先张法预应力管桩 见表1-15。 3．钢焊条、钢板（接桩用垫片） 见表1-15。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查静压桩机等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的压力表（与压桩力的对应关系）等计量器具检定证明 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）打桩作业范围内的地上、地下障碍物应予以清除。 2．复核 （1）复核场地测设的标高控制点、桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件、按规范规定进行的试桩记录；施工测量定位放线记录、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 旁站： 1．监督钢筋混凝土预制桩或先张法预应力管桩沉桩施工操作过程。检查要点：预制桩或管桩类型及质量、桩号、桩头对中、桩身垂直度、桩长、压桩压力、接桩焊接质量、接桩焊接后停歇时间、桩顶标高等。 2．做好旁站监理记录 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：单桩承载力、桩身完整性。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 基桩验收 | 1．资料核查 核查设计文件、单桩承载力检测报告、桩身完整性检测报告，原材料出厂合格证、工程测量定位放线验收记录、沉桩记录、基桩竣工平面图（含桩位编号）、静力压桩分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．主持基桩验收会议；同勘察、设计、建设、施工等参建各方验收人 员会商验收意见。 4．复验：根据验收意见进行检奄验收 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、桩位应妥善进行保护。 2．处理高出设计标高的先张法预应力管桩顶混凝土的方法应采用切割法，不得采用横向凿打方法或桩机冲压法。 3．机械开挖基坑（槽）时，应防止碰撞桩体。 4．桩顶较深时，应注意观察桩顶是否因土方开挖或堆载造成桩隆起或偏位 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．静压桩机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．桩机行走道路应平整、坚实，必要时应铺填道渣，碾压密实。 3．桩机严禁带病作业。 4．拖桩、吊桩时，人员应保持一定的安全距离。 5．注意观察沉桩是否对周围建（构）筑物、地下管线、边坡造成不利影响。 6．夜间施工，必须有足够的照明设施。 7．成桩后，桩孔要及时遮盖。 8．雷雨天、大风、大雾天，应停止沉桩作业。 9．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 10．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

- 1.9.2  静力压桩工程质量检验标准

静力压桩工程质量检验标准见表1-20所列。

静力压桩工程质量检验标准                   表1-20

| 项 | 序 | 项 目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 | 见表1-16注释1 |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 见表1-17 |  | 用钢尺量 | 全数检查 |
|  | 3 | 承载力 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 | 见表1-16注释2 |
| 一般项目 | 1 | 成品桩质量 | 外观 | 表面平整，颜色均匀， 掉角深度<l0mm，蜂 窝面积小于总面积0.5% |  | 直观 | 抽查进场成品桩总数的20% |
|  |  |  | 横截面边长 | mm | ±5 | 用钢尺量 |  |
|  |  |  | 桩顶对角线差 | mm | <10 |  |  |
|  |  |  | 桩尖中心线 | mm | <10 |  |  |
|  |  |  | 桩身弯曲矢高 |  | <1/1000L | 用钢尺量，L为桩长 |  |
|  |  |  | 顶面平整度 | mm | <2 | 用水平尺量 |  |
|  |  |  | 强度 | 满足设计要求 |  | 查产品合格证书或钻芯试压 |  |
|  | 2 | 接桩 | 焊缝质量 | 见表1-18 |  | 见表1-18 | 外观检查按总桩数的20%；重要工程焊缝探伤检查按接头数10% |
|  |  |  | 电焊结束后停歇时间 | min | >1.0 | 秒表测定 | 抽查总桩数的20% |
|  | 3 | 电焊条质量 |  | 设计要求 |  | 查产品合格证书 | 抽查20% |
|  | 4 | 压桩压力 （设计有要求时） |  | % | ±5 | 查压力表读数 | 抽查总桩数的20% |
|  | 5 | 接桩时上下节平面偏差 |  | mm | <10 | 用钢尺量 |  |
|  |  | 接桩时节点弯曲矢高 |  |  | <1/1000L | 用钢尺量，L为两节桩长 |  |
|  | 6 | 桩顶标高 |  | mm | ±50 | 水准仪 |  |

注：采用先张法预应力管桩时，本表一般项目第1项质量要求可参照《建筑桩基技术规范》JGJ 94或

工程所在地区地方标准《预应力混凝土管桩技术规程》的规定。

- 1.9.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）其他：同本书第1.8.3相关部分内容。