- 天长市工业学校电工维修考核装置采购项目

- 公开询价采购函

项目编号：TCZBCG-20150140

招   标  人：天长市工业学校（盖单位章）

招标代理机构：安徽建苑工程项目管理有限公司

发布日期：2015年11月

天长市工业学校电工维修考核装置采购项目

项目编号：TCZBCG-20150140

安徽建苑工程项目管理有限公司受采购人天长市工业学校委托。 现以公开询价采购方式购买天长市工业学校电工维修考核装置采购项目，欢迎具有相应资质能力的生产厂家或供应商积极参与。现将有关事项说明如下：

一、货物需求

1、采购清单:

采购清单见附件一，具体数量以实际发生量现场签证为准。

注：货物需求中所提供货物品牌型号仅起参考作用，投标人均可选用其他品牌型号替代，但要提供证明材料,证明替代的产品在技术参数及其性能（配置）要求上相当于或优于参考品牌型号。技术证明资料是指能够证明主要技术参数，功能及配置情况的技术资料，如国家法定检测机构出具的检验报告复印件，或生产厂家公开发布的资料等技术资料。没有技术资料支持的技术参数，功能及配置不能视为响应，其报价按无效投标处理。

### 2、质量要求

① 达到国家规定的合格标准。

②产品质量应符合国家或专业（部）标准规定。随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。在包装箱中，应附有产品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件、备件等，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。

③中标单位负责设备的运输与安装调试，对过程中的安全负责。

④中标单位应完成现场安装、调试,安装调试应按照有关标准执行。

⑤、在订立合同后，投标人须提供样品供招标人选择确认，但对样品质量的认可并非对货物的终检。

### 3、质保要求

质保期限必须符合机电产品相关国家规定，若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将做为确定成交的参考依据。

### 4、交货时间

### 中标单位必须在确定中标人后2个工作日内与招标人签订采购及供货合同，同时提供详细的供货计划表。中标单位应严格按照招标人提供的供货计划表，并在合同约定的时间（7日内）供货完毕，每推迟一天，按合同金额的0.1%进行扣款。

### 5、供货地点

供货地点天长市工业学校，供货到位后要对使用单位人员免费进行培训，使其熟练掌握各项操作规程，否则不予验收。

### 6、付款方式

本项目整体供货调试完成验收合格后付合同总金额的 70％，电工维修考核装置稳定使用3个月后付合同总金额的20％，质保期满一年后付合同总金额的10％。如果付款期内出现质量问题，付款期均延迟一年。

7、售后服务要求

投标人应提供服务保障计划（售后服务内容、售后服务组织机构、人员及其联络信息）。供应商应具有完善的服务保障体系。

二、投标人应具备的条件

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定；应具有独立法人资格制造厂商或授权的代理商或产品经销商；且必须具有所报设备的生产或经营能力（所报设备在注册经营范围内）。

（2）企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）不接受联合体投标；

## 三、报价及报价函要求

### 1、报价要求

1.本次询价投标人只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2. 报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，其报价均包括产品采购、供货、运输、税费、检测、安装（含辅助材料）、调试运营合格、现场培训及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用。

3. 本次采购报价投标人必须按采购人发布的材料采购清单中的设备名称、规格、单位、数量进行各项报价、合价，不得漏报，否则按废标处理。结算时，以所报的设备单价×相应的设备实际供货数量进行结算。

4. 本项目投标有效期为60天。

5、本项目设定的最高限价为：26.4万元；投标人的投标总报价不得高于（不含等于）最高限价，且投标单价不得高于清单预算价（具体单价见附件一），否则按废标处理；如报价低于成本价且报价人不能说明合理原因并提供证明材料的，报价无效。

6、采购人保留货物清单数量调整的权力。

### 2、 交易服务费与招标代理费

本次采购免收交易服务费；本项目的招标代理服务费2600元，评标费用700元，由中标人获取中标通知书前向代理公司支付，请各投标人在投标时充分考虑上述费用。

### 3、投标文件的组成及密封

3.1投标文件组成

（一）资格证明材料（复印件加盖单位公章）

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）年检合格的营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件。

（4）中国人民银行基本账户开户许可证；

（5）有关资质证明材料和其它认为必要的内容。

（二）投标报价文件

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资格证明文件格式）

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）报价清单（格式见附件）；

（5）详细的货物品牌、规格、型号、技术参数等（附技术参数响应表格式见附件）（未按要求提供的，报价文件将按无效报价处理）；

（6）产品的技术支持及售后服务承诺（投标自行承诺）；

（7）投标人认为需要提供的其他材料：

（三）资格证明材料原件

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；【有效身份证原件不得密封，必须由投标人手持，以便开标现场查验】。

（2）年检合格的营业执照副本原件；

（3）税务登记证副本原件。

（4）中国人民银行基本账户开户许可证【复印件加盖本单位公章或原件均可】。

（5）有关资质证明材料和其它认为必要的内容。

3.2投标文件的份数和签署

（1）投标文件的份数为：均为正本一份，副本二份；

（2）必须按询价文件中要求签字盖章 。

3.3投标文件的密封：

①法定代表人有效身份证原件(如为委托代理，则改为被委托人有效身份证原件)原件由投标人手持，开标现场查验确认；

②资格证明材料(正本1份、副本2份)密封于资格证明档案袋内；

投标报价文件(正本1份、副本2份)密封于报价文件档案袋内。

③资格证明材料原件（除上述第①条中法定代表人或被委托人身份证外），其余必须单独密封于另一档案袋（资格证明材料原件袋），随投标文件一同递交。未密封或未按时递交的都将被拒收。

④投标文件的密封袋应在封口处加盖投标人印章，在封面上标明袋内材料名称、项目名称 、投标人名称和项目编号。否则，该投标文件将被拒绝。

### 4、投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 李红燕

投标文件提交时间：2015 年11月26日14：30分

投标文件提交截止时间：2015年11月26日15：00分

地  点：天长市公共资源交易中心开标三室（新市政府广场东路东侧，国土资源服务中心二楼）。

采购人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

### 5、开标时间及地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：天长市公共资源交易中心开标三室（新市政府广场东路东侧，国土资源服务中心二楼）。

### 6、招标文件的澄清与修改

（1）任何要求澄清招标文件的投标人，均应于2015 年11月22日17时前将疑问内容的电子版发至下述邮箱：jyjl0108@sohu.com。逾期不予受理。

（2）采购人（或其委托的代理机构）对招标文件进行的澄清、更正或更改，将于2015年11月23日16时后在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）上发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。采购人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

## 四、投标保证金

投标保证金人民币4000元

上述保证金必须在2015年11月26日15时00分前从投标人基本账户转入天长市招标采购交易中心账户，不接收汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间，开标时由天长市公共资源交易监督管理局监督人员向评委提交投标人投标保证金缴纳情况表，由评委按本询价文件要求，审查确定投标保证金缴纳是否符合招标文件的规定。未按规定交纳投标保证金的，其资格审查不合格。保证金转入下列账户：

（账户一）收款单位：  天长市招标采购交易中心

开户银行：  邮储银行天长支行

银行账号：  100370045380016666

交纳保证金时须在交易附言中注明“天长市工业学校电工维修考核装置采购项目”投标保证金。

各潜在的投标人在递交保证金时请慎重考虑，凡缴纳保证金后无正当理由不参加开标会议、不递交投标文件，将视为干扰招投标秩序的不诚信行为，保证金将不予退还，且一年内不得参与天长市公共资源交易中心的招投标活动。

中标人的投标保证金在与采购人签定采购合同后无息退还，履约保证金为中标价的10% ，须在签订合同前缴纳完毕。

未中标报价人的投标保证金在中标通知书发出后5日内无息退还。

## 五、开标程序

开标会议由代理机构主持，并按下列程序进行开标：

1、由公管局监督人员宣布开标纪律；

2、由投标人代表检查投标文件的密封情况；

3、监督部门对各投标人的法定代表人或委托代理人到场情况按照投标文件递交的先后顺序进行验证确认；

4、由代理机构工作人员在监督部门的监督下将各投标人资格证明文件及原件报送至评标室，交于评委拆封评审；

5、宣读资格审查合格的投标人名称，由主持人按照投标文件递交的先后顺序当众拆封资格审查合格的投标人的密封函，宣读投标人名称、投标报价和其他主要内容，由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认后，由代理机构工作人员在监督部门的监督下报送至评标室；

6、宣布中标候选人情况；

代理机构要对开标过程进行记录，并存档备查。

## 六、成交原则

1、评审委员会3人，由专家库随机抽取产生。

2、由评审委员会对各投标人资格证明文件及原件进行审验，审验不合格者其报价将被拒绝。

3、由评审委员会确认各投标人资格、质量、服务等均符合本询价文件要求后，推荐经评审合格的投标报价最低的投标人为中标候选人。若最低报价出现两家或两家以上相同时，将由采购人随机抽取确定中标候选人。

4、定标：中标候选人名单公示3天后，若采购人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知采购人在招标投标活动中有违法行为的，方可确定为成交供应商。

5、该项报价一经认可，即为签约的合同价。投标人一经做出报价，即为不可撤回。否则，该投标人在今后一年内不得参与天长市招标采购交易中心的所有招投标活动。

6、投标人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

## 七、投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：

1、投标人不具备询价文件规定的资格要求 ；

2、投标人超出营业范围投标的；

3、未按询价文件格式要求签字盖章的；

4、投标文件中重要实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5、未按询价文件要求提交投标保证金的；

6、投标人改变或遗漏清单中材料品种、数量的；

7、投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

8、投标有效期、交货时间、质保期、技术参数等重要商务条款不能满足询价文件要求的。

9.投标报价高于（不含等于）最高限价的。

投标报价修正方法：总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为评标的依据，投标人拒绝签字确认的，按废标处理。

## 八、其他事项

1、投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的附加要求。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权终止合同。

3、到投标截止时间止，投标人少于3个或经评审合格的投标人不足3人时，本次招标失败；由采购人申请经招标局同意，现场直接转为竞争性谈判或单一来源采购。谈判小组由专家评委和业主代表组成。如谈判失败,则进行二次公开采购。

入围参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须在本次投标中符合下列条件：投标保证金已足额交纳；投标资格符合询价文件要求；对询价文件作出实质性响应。”

4、当中标人因弄虚作假不能确定为供应商或不能履行合同，货物供应未能按原计划进场，延误时间超过48小时或货物因规格、质量达不到招标要求标准而导致退货机率太大而影响进度的，采购人有权取消其中标资格并没收其履约保证金。

5、中标人的履约保证金待项目全部完成，经业主及相关单位验收合格后一个月内一次性无息退还。

## 九、材料采购合同（部分参考）

采购人：                                 （以下简称为甲方）

供货方（报价人）：                         （以下简称为乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。
　1、使用货物概况
　　（1）货物名称：_________________________________
　　（2）供货地点：_________________________________
　2、货物的基本情况

| 总价款：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、验收：

（1）货物按要求运到指定地点后，由甲方组织相关单位验收，对不符合规定的规格及质量要求的，采购人有权要求在规定的时间内予以更换。

4.   工程价款的支付

(1)  工程预付款：不预付。

(2) 供货调试验收合格后，付至合同价款的70%；运行满2个月无质量问题，付至合同价款的90%；余款在验收合格满一年无质量问题时付清。如果付款期内出现质量问题，付款期均延迟一年。

5   合同价款及调整

(1)  本合同价款采用固定单价合同确定

(2)  结算价=中标价±供货数量变更×综合单价±合理索赔。

6、其他

本合同未尽事宜，双方协商确定；

本合同一式   份。甲、乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：                             乙方：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人：                     或委托代理人：

日期：                             日期：

十、附件

附件一：货物清单及技术参数

第一部分 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工维修考核装置 | 整体尺寸 1755mm×750mm×1790mm | / | 台 | 24台 | 1.1万 | 26.4万 |  |

第二部分  电工维修考核装置技术参数及功能要求

- 技术参数

- 外型：整体尺寸 1755mm×750mm×1790mm(允许有出入)；

- 实训台架的材料：铝木结构；

1)输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线；

2)交流输出：固定：三相五线  380V 接插式1组、220V接插式1组、220V插座式3组、 可调：0～220V连续可调；（具有过流保护报警切断电源，智能化误操作记录功能）

3)直流输出：固定：励磁电源 110 V/0.5 A  1组、+12 V/1.5A 1组； -12V/1.5 A 1组； +5 V/1.5A 1组，（具有过流保护报警切断电源，智能化误操作记录功能）。可调：电枢电源 0～220V/1.5A  1组（有电压表监控输出）、0～24 V 可调2 A 1组（有电压/电流表实施监控输出状态）；

- 接口及仪表：可配置答题器，具有答题功能，与教师计算机、智能考核挂板可进行智能化实训考核；

- 实验管理器：具有时钟、定时提醒、定时上电、定时切断电源功能。

- 误操作记录装置：误操作报警、记录、切断相应电源功能。

- 仪表/表头：内部测量显示：指针式交流电压表1只、数字式直流电压表1只、指针式直流电压表1只、 指针式直流电流表1只；实时监控所测电压/电流变化；实训测量用：数显功率因数表1只、数字交流/直流电压表各1只、数字交流/电流表各1只；

- 整流桥：3组。

- 实训用变压器：（输入）380 V/220V（输出）110 V、36 V、20 V（两组）、12 V、6.3 V；（具有过 流保护报警切断电源，智能化误操作记录功能）

- 保护：短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护，漏电保护动作电流≤30mA。

- 功能结构要求：

- 所投设备必须由上支架/实训屏（内置电源）、实训桌子、实训储物柜三大部分组成。上支架的不锈钢管材与电源箱体上的铝合金型槽组合成维修电工通用挂板固定结构，变更实训内容只需移动挂板。桌面采用高密度层压板封边，绝缘等级 F级；实训储物柜采用抽屉式，至少可同时存放四块通用挂板。

- 安全保护开关： 采用电气线路短路电流限制保护装置，包括限流保护单元，其特征在于，所述限流保护单元是由相互串接的限流元件Z 与断路器开关QF1 组成。当发生短路故障时采用以下技术措施解决：所述的限流保护单元中的断路器开关QF1 是断路器开关或熔断器或PTC 热敏电阻中的任意一种。所述限流保护单元中的限流元件Z 是无铁芯的电感线圈结构或是大功率低阻值电阻。所述限流保护单元上还可以连接保护报警保持电路，保护报警保持电路主要由发光元件、报警元件和保持用继电器组成。当发生短路故障时，由于限流元件Z 的作用，最大短路电流等于线路电压除以限流元件的电抗值（对于线圈就是感抗值），有效地限制了短路电流，将位于限流保护单元前端的断路器开关QF 的瞬时动作电流值（一般为额定电流的5-20 倍）选取得大于最大短路电流，而限流保护单元中的断路器开关QF1 的瞬时动作电流值选则选取小于最大短路电流，因此当发生短路故障时，只会使得限流保护单元中的断路器开关QF1 及时断开，不会引起限流保护单元前端的断路器开关QF 跳闸。当在一个电气训练室（车间）中有多个组别同时进行电气技术训练时，可以在每个组别的电气线路的电源开关后的相线上各串接一个限流保护单元。拥有专利技术，投标时提供技术证明文件。智能故障考核系统：采用Android系统开发的智能故障考核系统。操作模块可通过手持移动终端大屏显示系统。集成故障控制盒采用无线控制，础故障设置为16位及32位或更多软件内设常见故障设置和考核设置。设故方式：通过软件故障设置框设故，通过软件上对应的设备电路图设故。投标时提供软件故障设置界面和电路图解析界面清晰截图。配套教材，投标时提供和设备相对应的配套教材。

- 实训项目：（不少于60个，其中*为必须项目）

1.网孔板安装实训项目：

转换开关与电压表连接测量三相电压

*功率因数的测量；

*三相电流的实时测量；

*三相电压的实时测量；

*三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

*接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

*按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

*按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接；

万能转换开关控制三相异步电动机的正反转；

*三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接；

*三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接；

*按钮切换的双速电动机控制电路连接实训；

*时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训；

定子绕组串联电阻启动控制电路的连接；

*三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接；

三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接；

*多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接

电动机的往返行程控制电路的连接；

直流电机的直接启停控制；

直流电动机的正反转控制；

*他励直流电机的调速实验；

2.固定挂板或箱实训项目

*电动机点动与连续转动电路连接实训；

*按钮联锁的电动机正、反转电路连接实训；

*接触器联锁的电动机正、反转电路连接实训；

*接触器和按钮双重联锁的电动机正、反转电路连接实训；

电动机定子绕组串联电阻启动控制电路连接实训；

电动机半波整流能耗制动控制电路连接实训；

*电动机全波整流能耗制动控制电路连接实训；

电动机反接制动控制电路连接实训；

*电动机往返行程控制电路连接实训；

电动机顺序启动控制电路连接实训；

*电动机定时运转控制电路连接实训；

*按钮切换的双速电动机控制电路连接实训；

*时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训；

*电表箱的安装

*配电箱的安装

*日光灯的安装

*白炽灯的安装

*吸顶灯的安装

节能灯的安装

*开关与插座的安装

分线盒的安装

线路分配设计

施工规范的学习与训练

安全施工要求学习与训练

*两地控制一盏灯

线槽布线施工训练

隐蔽工程施工训练

隔离开关的安装

配电线路的接线实训

金属桥架的组合与安装实训；

塑料线槽的敷设实训；

*电气控制箱的安装

电气控制电路安装实训

三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接；

*普通车床控制电路的连接；

两地控制电路的连接；

*离心开关配合的反接制动控制电路的连接；

*电机转速多段控制；

*两相混合式步进电机的控制；

- 配置要求:

1、电工维修考核装置：整体尺寸1755mm×750mm×1790mm(允许有少许出入)带不锈钢管

2、实训单元：内置大功率磁盘电阻，可完成电动机定子绕组串联电阻启动，直流电动机电枢串联电阻启动等实训。3、电力拖动单元：三相漏电保护断路器、3P熔断器、1P熔断器、时间继电器、指示灯、交流接触器、热继电器、按钮、急停开关、端子排等；该单元能够独立完成电动机转动方向、降压启动、电气控制等基本控制电路和自锁、联锁、时间等控制与过载、零压、漏电、短路保护组成的电动机控制电路连接实训

4、电力拖动扩展单元：含行程开关、主令开关、万能转换开关、交流接触器、热继电器、电子时间继电器、指示灯、按钮、端子排等

5、照明单元：具有透明式电能表、四位灯开关、启辉器、整流器、灯管、指示灯、端子排等；

6、电气网孔板：尺寸600mm×700mm  把手1对，端子排、安全插座；

7、电力拖动仿真软件（光盘）：要求满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能

8、机床模拟考核软件:考核软件应具有教学功能，可介绍多种机床的工作原理、线路结构等内容。可使用计算机模拟设故考核。高性能电工实验装置系统：要求为正版软件，适用于高等院校电气、电力电子专业使用，该系统软件基于网络的TCP/IP协议，采用C/S模式，由教师端（服务端）和学生端（客户端）两个软件组成，学生端PC（客户端）再通过串口与高性能电工实验装置进行通讯，支持微软的Windows 9X、Windows2000、Windows XP、Windows 2003操作系统。要求教师端软件功能包括学生管理、教师管理、实验管理、自主实验、实验报告、成绩查找、系统设置。教师可以在线批改学生的实验报告。学生端软件功能包自主实验、课堂实验，制作实验报告、成绩查找、在线浏览实验内容。自主实验可以不受时间的限制，从而达到开放的实验室。

9、实训电机：

三相异步电动机（380V，单速）PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V)：三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y   、

三相异步电动机（380V，单速带离心开关）、PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y

三相双速异步电动机、PN(W):40/25、nN(r/min):2800/1400、UN(V):三相 AC 380  IN(A):0.25/0.2、连接组别：△/2Y、

他励直流电机

实训用线、实验说明书、指导学生实训、常用工具、辅材

电工元器件应用组合单元：

- 照明组合单元：包括透明式电能表、四位灯开关、启辉器、整流器、灯管、指示灯、端子排等；要求单相有功电能表采用小电流校验，使小负载的情况下能够正常工作。要求能够完成白炽灯异地控制、日光灯电路连接、电能2、测量实训：元器件组合可完成电工上岗、初级、中级考核有关照明电路连接的实训和考核。3、电机控制组合单元三相漏电保护断路器、3P熔断器、1P熔断器、时间继电器、指示灯、交流接触器、热继电器、按钮、急停开关、端子排等；该单元组合能够完成电动机转动方向、降压启动、电气控制等基本控制电路和自锁、联锁、时间等控制与过载、零压、漏电、短路保护组成的电动机控制电路连接实训。4、插拔式电力拖动组合单元1组	、三相漏电保护断路器、3P熔断器 、1P 熔断器 、指示灯、交流接触器 、热继电器、行程开关、时间继电器、按钮 、中号安全插座。

附件二：投标书组成（格式文本附件）

1、封面

## 一）、投标文件一（资格证明文件）

注明正本或副本

资格证明文件

（投标文件一）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）年检合格的营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件。

（4）中国人民银行基本账户开户许可证；

（5）有关资质证明材料和其它认为必要的内容。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）的投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字）

委托代理人（身份证号码）：               （签字）

年    月    日

## 二）、投标文件二（投标报价文件）

注明正本或副本

投标报价文件

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资格证明文件格式）

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）报价清单（格式见附件）；

（5）详细的货物品牌、规格、型号、技术参数等（附技术参数响应表格式见附件）（未按要求提供的，报价文件将按无效报价处理）；

（6）产品的技术支持及售后服务承诺（投标自行承诺）；

（7）投标人认为需要提供的其他材料：

附件1

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

附件2

投标报价函

致:       （采购人）      ：

我公司己经认真阅读《      公开询价采购文件》，决定参加报价。

1、我方愿意按照公开询价采购文件规定的各项要求，向采购人提供货物与服务，总报价为人民币（大写）            元(¥          )。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后       日内完成货物的交货并交付采购人验收。

3、我方同意按照招标采购函的要求，递交金额为人民币        的投标保证金，并且承诺遵守公开询价采购文件中关于投标保证金的规定。

4、我方为本项目提交的报价文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

通讯地址：

电   话：         传    真：

附件3

报价清单表（格式）

| 序号 | 名称 | 品牌、 规格、型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 综合 单价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

日    期：        年      月      日

附件4

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 询价采购要求规格型号技术参数 | 投标货物规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

日    期：        年      月      日