钢筋工程旁站监理

钢筋工程是钢筋混凝土结构的筋骨。对钢筋工程的预验，就是要监督承建商的材料质量、钢筋加工到绑扎均要符合设计图纸和施工规范要求。 
1)、熟悉结构施工图，明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及结构某些部位配筋的特殊处理。有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单，应及时在相应的结构图上标明，避免遗忘，造成失误。掌握规范中钢筋构造措施的规定。 
2)、把好原材料进场检验关 
（1）钢筋的品种要符合设计要求，进场的钢筋有出厂质量证明书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志。 
（2）钢筋的性能要符合规范要求。进场的钢筋应按炉（批）号及直径分批检验。按有关标准的规定取样，作物理力学性能试验。 
（3）督促承建商及时将验收合格的钢材运进钢筋堆场，堆放整齐，挂上标签，并采取有效措施，避免钢筋锈蚀或油污。 
3)、钢筋的下料、加工，应要求承包方的技术员对钢筋工进行详细的技术交底。监理工程师应对成型的钢筋进行检查，发现问题，及时通知承建商改正。 
4)、钢筋的焊接，专业监理工程师首先应检查焊工的焊工考试合格证，在正式焊接前，必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊，检验合格后方可批准上岗。钢筋焊接接头应符合规范要求，并根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定，抽取焊接接头的试样进行检验。 
5)、钢筋绑扎过程中，专业监理工程师应到现场跟班检查，发现问题，及时指出，令其纠正。钢筋绑扎完毕经承建商自检合格后填报钢筋工程隐蔽验收单。 
（1）专业监理工程师验收时，应对照结构施工图检查所绑扎钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头设置等等，是否符合设计要求及构造措施； 
（2）框架节点箍筋加密区的箍筋及粱上有集中荷载作用处的附加吊筋或箍筋，不得漏放，具有双层配筋的厚板和墙板，应要求设置撑筋和拉钩。控制钢筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合规范要求。 
6)、预埋件、预留孔洞的位置应正确，固定可*，孔洞周边钢筋加固应符合设计要求。 
7)、钢筋不得任意代用。若要代用，必须经设计单位同意，办理变更手续。专业监理工程师据此验收钢筋。在浇筑混凝土时专业监理工程师应督促承建商派专人负责整理钢筋。

钢筋梁柱节点旁站监理记录表

| 日期及气候 |  |  | 旁站监理开始时间 / 结束时间 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理部位及工序 |  |  |  |  |
| 施工情况： - 钢筋品种情况： 是否符合设计要求； □是 □否 - 钢筋直径偏差 是否符合质量要求； □是 □否 - 操作人员持证上岗情况是否符合要求； □是 □否 |  |  |  |  |
| 监理情况： - 施工企业现场质检员为 是否到场； □是 □否 - 节点处箍筋设置、肢数 、间距 是否符合要求。 □是 □否 - 人员安全防护设施是否佩戴到位， □是 □否 - 节点处钢筋位置和相互位置是否符合要求； □是 □否 - 钢筋锚固长度是否符合要求 □是 □否 - 柱梁节点柱主筋保护层厚度是否符合要求 □是 □否 - 节点处吊筋、鸭筋、加强筋设置是否符合要求 □是 □否 |  |  |  |  |
| 发现问题： - 钢筋品种情况： 是否符合设计要求； □是 □否 - 钢筋直径偏差 是否符合质量要求； □是 □否 |  |  |  |  |
| 处理意见： - 是否及时通知现场质检员 、或带班人 ， □是 □否 - 是否书面通知施工项目部整改。 □是 □否 - 施工单位是否采取措施，整改到位。 □是 □否 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 承包单位名称： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理单位名称： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |