## 施工机具监理监控要点

1、平刨

（1）平刨安装后应组织验收，验收合格后方可使用。设备须挂标识牌，并保存验收记录。

（2）护手安全装置应完好。

（3）传动部位应设防护罩并保持完好，作业时不得随意拆卸。

（4）保护接零完好，并装设漏电保护器，测量绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（5）无人操作时应切断电源。

（6）使用单独电动机，应有单独的操作开关。

2、圆盘锯

（1）圆盘锯安装后应组织验收，验收合格后方可使用。设备须挂标识牌，并保存验收记录。

（2）盘锯、分料器防护挡板，传动部位应装设防护罩并保持完好，作业时不得随意拆卸。

（3）保护接零完好 ，并装设漏电保护器，测量绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（4）无人操作时应切断电源。

（5）使用单独电动机，应有单独的操作开关。

3、手持电动工具

（1）I类手持电动工具，必须做好保护接零。

（2）使用I类手持电动工具，必须按规定穿戴绝缘防护用品。

（3）使用手持电动工具应确保电源长度不超过3米，并使用规定的插头。

4、对焊机

（1）机械安装后应组织验收，验收合格后方可使用。设备须挂标识牌，并保存验收记录。

（2）保护接零完好，并装设漏电保护器，测量绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（3）作业区应设置防护设施。

（4）传动部位应装设防护罩并保持完好，作业是不得随意拆除。

（5）机械设备应处于安全区域并设置防雨棚。

5、切断机

（1）机械安装后应组织验收，验收合格后方可使用。设备须挂标识牌，并保存验收记录。

（2）保护接零完好，并装设漏电保护器，测量绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（3）作业区应设置防护设施。

（4）传动部位应装设防护罩并保持完好，作业是不得随意拆卸。

（5）机械设备应处于安全区域并设置防雨棚。

6、弯曲机

（1）机械安装后应组织验收，验收合格后方可使用。设备须挂标识牌，并保存验收记录。

（2）保护接零完好，并装设漏电保护器，测量绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（3）作业区应设置防护设施。

（4）传动部位应装设防护罩并保持完好，作业是不得随意拆卸。

（5）机械设备应处于安全区域并设置防雨棚。

7、电焊机

（1）电焊机安装后应组织验收，验收合格后方可使用。设备须挂标识牌，并保存验收记录。

（2）保护接零完好，并装设漏电保护器。

（3）按规定装设二次空载降压保护器或触电保护器。

（4）一节电源线长度确保5米以下，并穿管保护。

（5）焊把线长度30米以下按规定接头不超过3处，绝缘应确保无破损、老化。

（6）电源应使用自动开关。

（7）电焊机应设置防雨罩。

8、搅拌机

（1）搅拌机安装后应组织验收，验收合格后方可使用。

（2）保护接零完好，并装设漏电保护器，测量绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（3）离合器、制动器、钢丝绳应符合要求。

（4）操作柄保险装置应完好。

（5）料斗保险挂钩完好并正确使用。

（6）传动部位应装设防护罩并保护完好，作业时不处随意拆卸。

（7）搅拌机应置于安全区域内并搭设双层操作防护棚，并挂设安全操作规程牌，验收合格牌。

9、气瓶

（1）氧气、乙炔应设置专用仓库存放，且符合存放要求，仓库间距不得小于2米，并制订危险品仓库管理防火制度悬挂严禁烟火警示牌，放置专用灭火器。

（2）氧气瓶应具有红色标准色标，乙炔瓶应具有黑色标准色标。

（3）操作使用时气瓶间距不得小于5米，距明火不得小于10米，若不符合要求，应采取隔离措施。

（4）乙炔瓶使用或存放时必须竖放。

（5）气瓶应有防震圈和安全帽。

10、翻斗车

（1）翻斗车应具有准用证。

（2）翻斗车知道制动装置应灵敏，可靠有效。

（3）驾驶员应经培训合格后，持有效上岗证驾四作业。

（4）驾车作业应遵守行车规章，不得行车载人。

11、潜水泵

（1）保护接零完好，并装设漏电保护器。

（2）接通电源后，应先试运转，检查并确认保护装置灵敏可靠，使用时合理操作。

12、打桩机

（1）打桩机应具有准用证。安装完毕应按规定验收，经验收合格后方保使用，书面验收手续齐全、符合要求。

（2）打桩机应设置超高限位装置。

（3）打桩机行走路线，、地耐力应符合说明书要求。

（4）打桩机作业应编制专项施工方案，经申报批准后实施。施工前，应进行施工作业交底，交底人和被交底人均须签字确认。

（5）打桩作业人员应遵守操作规程。